ICS 71.100.70

CCS Y 42

T/ZAQ ZZB XXXX—XXXX

染眉膏

Brow mascara

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省质量协会  发布

团体标准

目　　次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

5　技术要求	2

6　试验方法	3

7　检验规则	6

8　标志、包装、运输、贮存、保质期	79　质量承诺	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省质量协会提出并归口。

本文件主要起草单位：宁波爱诗化妆品有限公司。

本文件参与起草单位：杭州瑾彩化妆品有限公司。

本文件主要起草人：xxx

本文件评审专家组长：xxx。

染眉膏

# 范围

本文件规定了染眉膏的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期和质量承诺。

本文件适用于以油脂、水、蜡、增稠剂、颜料、成膜剂、乳化剂等为原料经混合乳化工艺，或以蜡、油脂、高分子聚合物、溶剂、颜料等原料经混合工艺制成的粘稠状产品，主要起修饰、美化眉部眉毛的作用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  191　包装储运图示标志

GB/T  27574—2011　睫毛膏

GB/T  35828　化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定　电感耦合等离子体质谱法

GB  50457　医药工业洁净厂房设计标准

QB/T  1685　化妆品产品包装外观要求

QB/T  1978—2016  染发剂

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令[2023]第70号）

《化妆品安全技术规范》

《化妆品标签管理办法》（国家药品监督管理局公告2021年第77号）

# 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 基本要求

  - 设计研发

    - 应具有针对客户需求进行颜色设计、工艺优化的研发能力。

    - 应具备针对牢固度、防水性能、染色能力、可卸妆性能指标进行配方研发设计的能力。

  - 原材料

    - 所使用的着色剂中汞、铅、砷、镉、锑的限量应满足产品有害物质限量的要求。

    - 直接接触化妆品的塑料包装材料中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP）等六种物质总含量不大于0.1％。

  - 工艺装备

    - 应配备乳化锅、三辊研磨机等生产设备，配料设备应具备称量差错提醒功能。

    - 灌装、封膜、贴标应采用自动化工艺。

    - 灌装车间、清洁容器存储间的空气洁净度应符合GB 50457 D级洁净度要求。

  - 检验检测

    - 原材料检测应具备黏度等指标的检测设备并开展检测。

    - 成品检测应具备耐热、耐寒、pH值、牢固度、防水性能、染色能力、可卸妆性能等指标的检测设备并开展检测。

# 技术要求

  - 感官、理化和性能指标

- 应符合表1的规定。

- 表1 感官、理化和性能指标

| 指标名称 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 外观 | 均匀细腻的粘稠膏体 |
|  | 色泽 | 符合规定色泽，颜色均匀一致 |
|  | 气味 | 无异味 |
| 理化指标 | pH值（水包油型） | 5.0～8.5 |
|  | 耐热 | （45±1）℃，24 h，恢复室温后，能正常使用 |
|  | 耐寒 | （-10±1）℃，24 h，恢复室温后，能正常使用 |
| 性能指标 | 牢固度 | 无脱落 |
|  | 防水性能a | 无明显印痕 |
|  | 染色能力b | 能将眉毛染至明示的颜色 |
|  | 可卸妆性能 | 无明显残留 |
| a 防水性能仅适用于防水型染眉膏。 b 指通过物理遮盖实现染色。 |  |  |

  - 微生物指标

- 微生物指标应符合表2的规定。

- 表2  微生物指标

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g或CFU/ml） | ≤500 |
| 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g或CFU/ml） | ≤100 |
| 耐热大肠菌群/g或ml | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌/g或ml | 不得检出 |
| 铜绿假单胞菌/g或ml | 不得检出 |

  - 有害物质限量

- 有害物质限量应符合表3的规定。

- 表3  有害物质限量

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 铅/(mg/kg) | ≤2 |
| 砷/(mg/kg) | ≤0.5 |
| 汞/(mg/kg) | ≤0.1 |
| 镉/(mg/kg) | ≤0.1 |
| 锑/(mg/kg) | ≤0.5 |
| 二噁烷a/(mg/kg) | ≤15 |
| 石棉b | 不得检出 |
| a 仅考核配方中含有乙氧基结构原料成分的产品。 b 仅考核含有滑石粉原料的产品。 |  |

  - 净含量偏差

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》。

# 试验方法

  - 感官指标

    - 外观

按GB/T 27574—2011中5.1.1规定执行。

    - 色泽

按GB/T 27574—2011中5.1.2规定执行。

    - 气味

按GB/T 27574—2011中5.1.3规定执行。

  - 理化指标

    - pH值

按《化妆品安全技术规范》规定执行。

    - 耐热

按GB/T 27574—2011中5.2.2规定执行，试验温度为（45±1）℃。

    - 耐寒

按GB/T 27574—2011中5.2.3规定执行，试验温度为（-10±1）℃。

  - 性能指标

    - 牢固度

按GB/T 27574—2011中5.3.1规定执行。

    - 防水性能

按GB/T 27574—2011中5.3.2规定执行。

    - 染色能力

按QB/T 1978—2016中6.3.5规定执行，操作程序按照QB/T 1978—2016中6.3.5.2.2规定执行，毛发使用未经染发剂染过的洗净晒干后的人的白发或黑发，或白羊毛一束，长度为（5～7）cm，数量为（20～30）根。一端用线扎牢，以人的白发或黑发为仲裁。

    - 可卸妆性能

- 可卸妆性能按附录A规定执行。

  - 微生物指标

按《化妆品安全技术规范》规定执行。

  - 有害物质限量

    - 铅、砷、汞、镉、石棉、二噁烷

按照《化妆品安全技术规范》规定执行。

    - 锑

按GB/T 35828规定执行。

  - 净含量

按JJF 1070规定执行。

# 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 检验项目

出厂检验项目应符合表4的规定。

- 表4  检验项目

| 序号 | 项目 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | 外观 | √ | √ |
| 2 |  | 色泽 | √ | √ |
| 3 |  | 气味 | √ | √ |
| 4 | 理化指标 | pH值（水包油型） | — | √ |
| 5 |  | 耐热 | √ | √ |
| 6 |  | 耐寒 | √ | √ |
| 7 | 性能指标 | 牢固度 | — | √ |
| 8 |  | 防水性能 | — | √ |
| 9 |  | 染色能力 | — | √ |
| 10 |  | 可卸妆性能 | — | √ |
| 11 | 微生物指标 | 菌落总数 | √ | √ |
| 12 |  | 霉菌和酵母菌总数 | √ | √ |
| 13 |  | 耐热大肠菌群 | — | √ |
| 14 |  | 金黄色葡萄球菌 | — | √ |
| 15 |  | 铜绿假单胞菌 | — | √ |
| 16 | 有害物质限量 | 铅 | — | √ |
| 17 |  | 砷 | — | √ |
| 18 |  | 汞 | — | √ |
| 19 |  | 镉 | — | √ |
| 20 |  | 锑 | — | √ |
| 21 |  | 石棉 | — | √ |
| 22 |  | 二噁烷 | — | √ |
| 注：“√”为检测项目，“—”为不检测项目。 |  |  |  |  |

    - 组批

以同一工艺、同一规格、同一批次、同一班次生产的产品为一批。

    - 抽样

出厂检验采取随机抽样方法，每批中抽取10个且总净含量不少于30克产品进行检验。

    - 判定规则

出厂检验所检项目全部合格，则判定该批产品出厂检验合格，否则，判定该产品出厂检验不合格。

  - 型式检验

    - 型式检验项目应符合表4的规定。

    - 当遇到下列情况之一时，应进行型式检验：

- 产品配方及主要原材料等有变化时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

    - 型式检验应从出厂检验合格品中随机抽取不少于20个且总净含量不少于60克的样品。

    - 所检项目全部合格，判定该产品型式检验合格；否则，判定该产品型式检验不合格。

# 标志、包装、运输、贮存、保质期

  - 销售包装的标志

- 产品标签要求见《化妆品标签管理办法》。

  - 包装

    - 包装外观按QB/T 1685的规定执行。纸箱标志应符合GB/T 191的规定。

    - 外包装箱应牢固，适合中长途运输。

  - 运输

应轻装轻卸，按箱子图示标志堆放。避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

  - 贮存

应贮存在温度不高于38℃的通风干燥仓库内，不得靠近水源、火炉或暖气。贮存时应距地面20　cm，距内墙50　cm，中间应留有通道。按箱子图示标志堆放，并严格掌握先进先出原则。

  - 保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。

# 质量承诺

  - 客户有诉求时，应在24 h内响应并及时提供解决方案。

  - 产品保质期为36个月。

  - 保质期内，消费者在正常使用过程中遇到因产品设计、制造产生的质量问题，应提供免费更换服务。

- （规范性）
可卸妆性能测试方法

  - 试剂

- 试剂应按以下要求：

- PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类：化学纯，CAS号 52504-24-2；

- 乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）：化学纯，CAS号 139-33-3；

- 水：符合GB/T 6682规定的三级水。

  - 设备和材料

- 设备和材料应按以下要求：

- 秒表；

- 化妆棉（片）；

- 烧杯；

- 玻璃棒。

  - 步骤

A.3.1  卸妆液标准样制备

将5 mL的PEG-6缓慢加入40 mL水中，用玻璃棒搅拌均匀至透明，此为组分1；称量0.05g EDTA-2Na加入到5 mL水中，用玻璃棒搅拌均匀至透明，此为组分2；将组分2加入到组分1中，用玻璃棒搅拌均匀至透明，完成后密闭待用。

A.3.2  可卸妆性能测试

可卸妆性能测试按下列步骤进行：

- 检测员将双手用肥皂清洗干净、擦干；

- 在手背上划2cm×2cm的区域，均匀涂抹于区域内，以样品刚好覆盖皮肤为宜，静置5min；

- 用含有卸妆液的化妆棉（片）覆盖涂抹区域，让卸妆液充分浸润样品2 min；

- 用化妆棉（片）轻轻擦拭涂布样品的区域，同一部位擦拭次数不大于5次；

- 观察涂抹区域，不应有明显样品残留。